ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА RFQ

Переходная фланцевая втулка привода конвейера VF-002

# 1. Назначение

Кастомная переходная втулка для модернизации приводного ролика конвейера: установка в существующий корпус с посадочным отверстием Ø47 мм и сопряжение с новым валом Ø22 мм. Фланец обеспечивает осевую фиксацию, три отверстия — крепление, паз — однозначную ориентацию, канал и канавка — подачу пластичной смазки.

# 2. Технические требования

| Параметр | Требование |
| --- | --- |
| Материал | БрАЖ9-4 по ГОСТ 18175-78; заготовка и материал исполнителя |
| Наружная посадка | Ø47 p6 |
| Отверстие | Ø22 H7, сквозное |
| Общая длина | 32 ±0,10 мм |
| Фланец | Ø68 h12; толщина 6 ±0,10 мм |
| Крепление | 3 × Ø6,6 мм на PCD Ø54 мм, равномерно 120° |
| Ориентирующий паз | 6 × 3 мм на наружной кромке фланца |
| Смазочная канавка | Кольцевая, ширина 5 мм, глубина 1 мм |
| Смазочный канал | Радиальное отверстие Ø4 мм до канавки |
| Соосность | Ось Ø22 относительно Ø47 — 0,03 мм |
| Перпендикулярность | Торец А относительно оси Ø22 — 0,03 мм |
| Шероховатость | Ø22 Ra 1,6; Ø47 и торец А Ra 3,2; прочие обработанные поверхности Ra 6,3 |
| Кромки | Фаски 1×45°, удалить заусенцы |
| Покрытие/ТО | Не требуются |
| Неуказанные допуски | ГОСТ 30893.1-2002, класс m |

# 3. Партии

| Сценарий | Количество | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Прототип | 1 шт. | Проверка минимальной партии и стоимости единичного изготовления |
| Ремонтная партия | 10 шт. | Основной сценарий сравнения платформ |
| Малая серия | 50 шт. | Проверка эффекта масштаба |

# 4. Контроль и документы

Протокол измерений критических размеров: для 1 детали в партии 1 шт.; для 3 деталей в партиях 10 и 50 шт.

В протокол включить Ø22, Ø47, длину, толщину фланца, соосность и перпендикулярность.

По возможности приложить сертификат или паспорт материала.

Исполнитель обязан до расчёта перечислить все технологические допущения и предлагаемые отклонения. Молчаливая замена материала, посадок или допусков не допускается.

# 5. Коммерческие требования

Раздельная цена для 1, 10 и 50 шт.

Цена единицы и общая стоимость; НДС/режим налогообложения.

Материал, изготовление, контроль и доставка — по возможности раздельно.

Срок запуска и изготовления; минимальная партия; аванс; срок действия предложения.

Доставка в Москву; точный адрес сообщается только после отдельного решения о заказе.

# 6. Приоритет документов

Для RFQ приоритет имеет VF-002_drawing.pdf, затем настоящее ТЗ. STL и DXF являются справочными. Комплект не разрешает производство автоматически: до реального заказа КД должна быть проверена инженером-конструктором и подтверждена заказчиком.